TOYOTA GR86 – TECHNISCHE DATEN

| MOTOR |  |
| --- | --- |
| BAUART | 4-ZYLINDER, BOXER |
| VENTILSTEUERUNG | 16 VENTILE, DOHC |
| EINSPRITZUNG | D-4S |
| HUBRAUM (CM3) | 2.387 |
| BOHRUNG X HUB (MM) | 94,0 X 86,0 |
| KOMPRESSION (:1) | 12,5 |
| MAX. LEISTUNG (DIN PS / KW @ UMDREHUNGEN) | 235 / 172 @ 7.000 |
| MAX. DREHMOMENT (NM @ UMDREHUNGEN) | 250 / 3.700 |

| GETRIEBE | MANUELL | AUTOMATIK |
| --- | --- | --- |
| BAUART | 6-GANG | 6-STUFEN |
| GESAMTÜBERSETZUNG (:1) | 4,100 | 3,909 |
| 1. GANG | 3,626 | 3,538 |
| 2. GANG | 2,189 | 2,060 |
| 3. GANG | 1,541 | 1,405 |
| 4. GANG | 1,213 | 1,000 |
| 5. GANG | 1,000 | 0,713 |
| 6. GANG | 0,767 | 0,582 |
| RÜCKWÄRTSGANG | 3,438 | 3,168 |

| FAHRLEISTUNGEN | MANUELL | AUTOMATIK |
| --- | --- | --- |
| HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT (KM/H) | 226 | 216 |
| BESCHLEUNIGUNG 0-100 KM/H (SEK.) | 6,3 | 6,9 |
| CW-WERT | 0,276 |  |

| KRAFTSTOFFVERBRAUCH (L/100KM) | MANUELL | AUTOMATIK |
| --- | --- | --- |
| WLTP KOMBINIERT | 8,8-8,7 | 8,8 |
| KRAFTSTOFFTANKVOLUMEN (L) | 50 |  |

| CO2-EMISSIONEN (G/KM) | MANUELL | AUTOMATIK |
| --- | --- | --- |
| ABGASNORM | EURO 6 AP | EURO 6 AP |
| WLTP KOMBINIERT | 200-198 | 199 |

| FAHRWERK |  |
| --- | --- |
| ART DER VORDERACHSE | MACPHERSON-FERDERBEINE |
| DURCHMESSER STABILISATOR VORN (MM) | 18,0 (TORSIONSSTAB) |
| ART DER HINTERACHSE | DOPPELQUERLENKER |
| DURCHMESSER STABILISATOR HINTEN (MM) | 15,0 (TORSIONSSTAB) |
| LENKUNG UMDREHUNGEN (ANSCHLAG ZU ANSCHLAG) MIN. WENDEKREIS REIFEN (M) MIN. WENDEKREIS KAROSSERIE (M) | ZAHNSTANGE 2,5 5,4 5,7 |
| BREMSEN VORN HINTEN | INNENBELÜFTETE SCHEIBEN INNENBELÜFTETE SCHEIBEN |
| RÄDER REIFEN | 17 × 7,5 J, 18 × 7,5 J 215/45 R 17, 215/40 R 18 |

| ABMESSUNGEN (MM) |  |
| --- | --- |
| GESAMTLÄNGE | 4.265 |
| GESAMTBREITE | 1.775 |
| GESAMTHÖHE | 1.310 |
| SPURWEITE VORN | 1.520 |
| SPURWEITE HINTEN | 1.550 |
| RADSTAND | 2.575 |
| VORDERER ÜBERHANG | 860 |
| HINTERER ÜBERHANG | 830 |

| KOFFERRAUM (DM3 VDA) |  |
| --- | --- |
| VOLUMEN (BEI HOCHGEKLAPPTER RÜCKSITZLEHNE) | 276 |

| GEWICHTE (KG) | M/T | A/T |
| --- | --- | --- |
| LEERGEWICHT | 1.346-1.370 | 1.371-1.391 |
| ZUL. GESAMTGEWICHT | 1,600 | 1,700 |